附件：

| 襄阳市殡仪馆归山陵无线电广播维修项目工程清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修项目 | 规格型号 | 数量 |
| 1. | 大功率转接发射设备 | 1、*本机和服务器控制软件联机，可实现定时、定点、定曲、任意分区分组的无人值守的播放功能，以及实时远程发布文字信息至大型LED屏的功能，实现文字和声音的同步传输。 2、*本机全中文高清晰度128*64 液晶显示屏，实现即时点对点、点对多，任意分区分组播放功能或一键全开，一键全关的播放功能； 3、*本机可在机房远程即时修改接收设备的地址码、音量、频率等参数； 4、*本机自带文字传输测试文本； 5、*编码传输实现数字化，相比传统无线广播，抗干扰能力更强，编解码更快速准确稳定； 6、*自动读取Micro SD，可顺序、循环、随机播放MP3； 7、本机自带监听喇叭，2路AUX输入，1路MIC输入； 8、本机微电脑锁相，频率准确稳定，自带驻波保护功能； 9、可设定频率（68.0-87.0MHz或87.0-108.0 MHz）； 10、2U铝拉丝面板，尺寸：480X380X90MM 。 | 1套 |
| 2. | 调频发射线 | 馈线30米同轴共缆，低损耗，阻抗50欧姆。 | 30米 |
| 3. | 音频发射天线50Ω-7 | 铝合金增强型发射天线，频率范围：70-108MHZ，5MHZ一段。 | 1套 |
| 4. | 避雷器 | 同轴避雷器，链接天线与发射机之间的同轴线缆上，遇到雷击，直接利用接地原理，导离强电，以保护设备设施的安全。 技术： 频率范围:DC-2500 电压驻波比:1.4 峰值功率:200 放电开始电压:DC230 标称阻抗:50 插入损耗:0.1 接头型号:N-J 外型尺寸（mm）:75*30*20 重量（g）:100 | 1套 |
| 5. | 6米发射天线立柱RX-280C | 镀锌管、斜拉线等。 | 1套 |
| 6. | 线管、管卡、插排、配电箱等 | 一批。 | 1批 |
| 7. | 设备安装调试 | 设备安装调试，培训使用。 | 1项 |